# Harpha sea, d.o.o. Koper *

Čevljarska 8, 6000 KOPER, Slovenija

Tel.: 05 626 0327  Fax: 05 627 1529  E-mail: cale@harphasea.si

##### GPS merilni sistem G12

###### Tehnični opis sistema	….	str.3

Navodila za uporabo	….	str.10

Koper, 2001

###### Tehnični opis sistema

Merilni sistem sestavljajo:

Ohišje 3

GPS sprejemnik 5

GSM modul 6

GPS Antena 6

Dlančni računalnik (dlančnik) 6

Programi za dlančnik 6

## Ohišje

Harpha sea: GSG12-01

Fizične lastnosti

• Velikost: 160 mm x 110 mm x 60 mm

• Teža: 0.5 kg

Električne lastnosti

• Porabljena moč: 1.8 W (sprejemnik),0.3 W (antena),

2 W (GSM modul)

• Zunanja napetost za napajanje baterij:

10 V enosmerne napetosti – preko polnilca baterij

Vgrajene baterije

• število: 8

• tip: 1,2 V s ponovnim polnjenjem

• avtonomnost: 2,5 ure neprekinjenega dela

• čas polnjenja: 3,5 ure

Konektorji

Napajanje

DIN petpolni

GPS antena

TNC

Računalnik

DB9: serijski vmesnik RS232

Stikalo

Za delovanje celotnega sistema je eno samo stikalo

Kontrolna svetila

Status vidnih satelitov

zeleno svetilo (LED)

Napetost

rdeče svetilo na stikalu (LED)

Prednji del:

GSM antena

stikalo

GPS antena           vidni sateliti                  računalnik

senzor napetosti

Zadnji del:

zunanje el. napajanje

## GPS sprejemnik

Ashtech: G12 * (podroben opis je na www.ashtech.com)

Real-Time natančnost pozicioniranja

Samostojno

3.0 m (CEP)

Diferencialno

40.0 cm (CEP)

Čas do prvega fiksa

Min Povpr Max

Re-akvizicija 1 sec 2 sec 3 sec

Ponovni start 8 sec 11 sec 15 sec

Prvi start 39 sec 45 sec 300 sec

Standardne lastnosti

• 12 kanalni GPS koda in nosilni

• Diferencialni remote RTCM V2.2, sporočila tipa

1,2,3,6,9,16

Pogoji delovanja

• Temp: –30°C do +60°C

• Porabljena moč: 1.8 W (sprejemnik)

0.3 W (antena)

• Napetost napajanja: 12 V enosmerne napetosti

• Velikost: 108 mm x 57 mm

• Konektorji: 30 pins

• Teža: 0.5 kg

## GSM modul

Wavecomm: WMOD2B GSM modem

## GPS Antena

Ashtech: Mariner III

## Dlančni računalnik (dlančnik)

Compaq: Ipaq pocket PC model 3630

## Programi za dlančnik

Harpha sea: programski paket GSSG12-01

Programske funkcije

• navigacija do točke

• meritev posamezne točke

• meritev v gibanju

Navodila za uporabo

Montaža sistema 8

Preverjanje pravilnega delovanja 8

Senzorji na ohišju 8

Sporočila na ekranu 8

Delo s sistemom 8

Program za meritve 8

Osnovne nastavitve za delovanje programa 9

Vzpostavitev GSM zveze za DGPS korekcijo 9

Navigacija do točke 9

Meritev posamezne točke 9

Meritev v gibanju 10

Relativne meritve 10

Prenos podatkov iz dlančnika v PC 10

### Montaža sistema

Sistem je enostavno povezljiv:

• z antenskim kablom povežite anteno in sprejemnik

• s serijskim kablom povežite  sprejemnik in dlančnik

• vklopite dlančnik

• poženite program LOGER na ekranu dlančnika

• vklopite sprejemnik (obvezno zadnji vklopljen !!!)

### Preverjanje pravilnega delovanja

#### Senzorji na ohišju

• napolnjena baterija – rdeča lučka mora utripati

• sateliti – zelena lučka utripa vsaj po trikrat daljše (3 sateliti)

#### Sporočila na ekranu

• prejem podatkov iz GPSa – podatki o legi, satelitih,…

• korekcija iz GSM modula - DIFF

### Delo s sistemom

#### Program za meritve

Program za beleženje meritev poženemo z desnim spodnjim gumbom

na dlančniku. Po vrsti so na ekranu okna z nasednjimi podatki:

- Log datoteka - Ime datoteke v katero se shranjujejo podatki z GPSa.

Program sam predlaga ime, ki pa ga lahko spremenimo. V to datoteko

bo shranil surove podatke o meritvi (NMEA format z WGS84 koordina –

tami). Poleg te datoteke bo program naredil tudi datoteko s podatki o

pozicijah v Gauss Kruegerjevih koordinatah. Imenu druge datoteke bo

program dodal črki “GK”.

- V.ant - višina antene nad tlemi.

- Točka - Začetna številka merjene točke. Štetje točk je avtomatično.

Pomembno je, da na začetku nastavimo števec na željeno vrednost.

- DOP - ocena razporeditve satelitov

- Št. - število uporabljenih satelitov za določitev pozicije

- podatek o načinu določanja pozicije. Možne so tri vrednosti:

- NULL - GPS nam ne daje podatkov o poziciji

- FIX - podatki o poziciji so brez diferencijalne korekcije

- DIFF - prejemamo diferencijalno korekcijo preko GPS modula

Poleg podatka o načinu določanja pozicije je tudi časovni števec, ki

beleži čas delovanja v določenem načinu.

- Abs. - podatki o trenutni pozicji v Gauss Kruegerjevih koordinatah

- Rel. - podatki glede na referenčno točko, za katero poznamo

koordinate.

- Razdalja / azimut - Razdalja od trenutne točke do iskane v metrih

ter kot trenutnega premikanja glede na referenčno točko.

- Glede na - seznam referenčnih točk, ki ga lahko pripravimo vnaprej

z vpisom v datoteko z imenom /data/ref ali pa jo dodamo v seznam med

beleženjem podatkov na terenu s pritiskom na gumb “dod”.

#### Osnovne nastavitve za delovanje programa

V nastavitveni datoteki “/data/config” lahko nastavimo nekaj parametrov,

ki so pomembni za delovanje programa. Ti podatki so:

- Projekt: - ime projekta, ki se zapiše tudi v izhodno datoteko

- Tel.: - telefonska številka, ki jo bo GSM modul poklical za pridobivanje

diferencialne GPS korekcije

#### Vzpostavitev GSM zveze za DGPS korekcijo

Na začetku bo v okencu za način določanja pozicije pisalo FIX. Če

želimo diferencijalno korekcijo pritisnemo na gumb “kliči”, ki bo preko

GSM modula vzpostavil zvezo z bazno postajo. Počakati moramo

nekaj sekund, da se v okencu pojavi napis “DIFF”. Od tega trenutka

naprej je sistem pripravljen za beleženje meritev.

#### Navigacija do točke

V seznam referenčnih točk z vpisom v datoteko z imenom /data/ref

vnesemo koordinate točke. Lahko jo dodamo v seznam tudi med

beleženjem podatkov na terenu s pritiskom na gumb “dod”. Izberemo jo

z gumbom “Glede na”. Na polju “Razdalja/azimut” vidimo trenutno

razdaljo in kot do izbrane točke.

#### Meritev posamezne točke

pritisnemo na gumb “Točka on”, počakamo nekaj sekund in ponovno

pritisnemo isti gumb. Program bo zabeležil meritev pod trenutnim

imenom točke. V datoteko bo vpisal povprečje izmer za merjeno točko.

#### Meritev v gibanju

program v datoteko beleži vse pozicije med pritiskom na gumb

“Špura on” in ponovnim pritiskom na isti gumb (“Špura off”).

#### Relativne meritve

Pri meritvah posamezne točke ali v gibanju se v okencu “Razdalja”

izpisuje razdalja do referenčne točke. To predhodno izberemo iz

seznama že izmerjenih točk “Glede na”.

#### Prenos podatkov iz dlančnika v PC

Po navodilih proizvajalca Compaq za dlančnik Ipaq.

* Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Kopru, davčna št. 43893252,

št. vložka:1-4550-00, osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT.

*