## WMOD2B

### Splošne lastnosti

GSM modem (EGSM900/1800 MHz ali EGSM900/1900 MHz) za podatkovne, faks, SMS ali govorne aplikacije

Polna tipska odobritev

Polno skladen z ETSI GSM faza 2+ specifikacijami (Normal MS)

Izhodna moč:

- Razred 4 (2W @ 900 MHz)

Razred 1 (1W @ 1800/1900 MHz)

Vhodna napetost: 5V-32V

Vhodni tok:

5mA v stanju mirovanja, 140mA v komunikaciji GSM 900 @ 12V

5mA v stanju mirovanja, 100mA v komunikaciji GSM 1800/1900 @ 12V

Temperaturno območje:

-20°C - +55°C med delovanjem

-25°C - +70°C pri skladiščenju

Splošne mere: 98 x 54 x 25mm

Teža: 130g

#### Komunikacijske Funkcije:

Govorne storitve:

- Telefonija

- Nujni klici

- Polna, izboljšana in polovična stopnja (FR/EFR/HR)

- Generiranje Dvotonskih večfrekvenčnih signalov  (DTMF)

Podatkovne / faks storitve:

- Povezava asinhrono, transparentno ali netransparentno do 14,400 bit/s

- Avtomatična faks skupina 3 (razred 1 in razred 2)

- MNP2, V.42bis, ISDN-V110

SMS storitve:

- Tekst in PDU

- Točka - točka (MT/MO)

- Celični razglas

GSM dodatne storitve:

- Preusmeritev klica

- Zapora klica

- Konferenčna zveza

- Klic na čakanju in čakajoči klic

- Identifikacija klica, CLIP

- Informacija o tarifi

- USSD

- Zaprta skupina uporabnikov

- ECT (Explicit Call Transfer)

#### Druge lastnosti

- Odprta programska oprema omogoča posebne uporabniške rešitve brez dodatnega procesorja.

- Upravljanje ME+SIM telefonskega imenika

- Stalna številka za samodejno klicanje

- SIM orodje razred 2

- Možnost zaklepanja na SIM kartico, na omežje ali na operaterja

- Ura realnega časa

- Upravljanje alarma

- Nadgradnja programske opreme s pomočjo Xmodem protokola

- UCS2 upravljanje nabora znakov

#### Vmesniki

- RS-232 in audio priključki na mini sub-D 15-pinskem konektorju ki podpira:

- Kontrolo s pomočjo AT ukazov (GSM 07.07 and 07.05)

- Hitrost od 300 do 115,200 bitov/s

- Samonastavitev hitrosti (300 do 38,400 bitov/s)

- Napajanje skozi  mikro-FIT 4-pinski konektor

- SMA antenski konektor

- Drsečl  SIM nosilec (3V/5V SIM vmesnik)

#### Standardna oprema

- Priročnik za uporabinka

- Napajalni kabel

- Oprema za pritrditev

- Y-kabel za podatkovno in govorno povezavo (opcija)