## WMOi3

### Splošne lastnosti

GSM modem (EGSM900/1800 MHz ali EGSM900/1900 MHz) za podatkovne, faks, SMS ali govorne aplikacije

Polna tipska odobritev

Polno skladen z ETSI GSM faza 2+ specifikacijami (Normal MS)

Izhodna moč:

Razred 4 (2W @ 900 MHz)

Razred 1 (1W @ 1800/1900 MHz)

Napajanje: 5V / 1A

310mA povprečni tok v komunikaciji (GSM900, 0% DTX, Pmax)

9mA v stanju mirovanja

Splošne mere: 46 x 64 x 12mm

Teža: 80g

#### Komunikacijske Funkcije:

Govorne storitve:

- Telefonija

- Nujni klici

- Polna, izboljšana in polovična stopnja (FR/EFR/HR)

- Generiranje Dvotonskih večfrekvenčnih signalov  (DTMF)

Podatkovne / faks storitve:

- Povezava asinhrono, transparentno ali netransparentno do 14,400 bit/s

- Avtomatična faks skupina 3 (razred 1 in razred 2)

- MNP2, V.42bis, ISDN-V110

SMS storitve:

- Tekst in PDU

- Točka - točka (MT/MO)

- Celični razglas

GSM dodatne storitve:

- Preusmeritev klica

- Zapora klica

- Konferenčna zveza

- Klic na čakanju in čakajoči klic

- Identifikacija klica, CLIP

- Informacija o tarifi

- USSD

- Zaprta skupina uporabnikov

- ECT (Explicit Call Transfer)

#### Druge lastnosti

- Odprta programska oprema omogoča posebne uporabniške rešitve brez dodatnega procesorja.

- Upravljanje ME+SIM telefonskega imenika

- Stalna številka za samodejno klicanje

- SIM orodje razred 2

- Možnost zaklepanja na SIM kartico, na omežje ali na operaterja

- Ura realnega časa

- Upravljanje alarma

- Nadgradnja programske opreme s pomočjo Xmodem protokola

- UCS2 upravljanje nabora znakov

#### Vmesniki

- MMCX antenski konektor za 900 in 1800 / 1900 MHz

- Vgrajeni 3V SIM čitalec

- 50 pinski konektor, ki vsebuje priključke za naslednje naprave:

- 3V SIM (5V SIM z zunanjim pretvornikom nivoja)

- Avdio: 2 mikrofona in 2 zvočnika

- Napajanje

- RS-232 serijsko povezavo, ki podpira:

- Kontrolo s pomočjo AT ukazov (GSM 07.07 and 07.05)

- Hitrost od 300 do 115,200 bitov/s

- Samonastavitev hitrosti (300 do 38,400 bitov/s)

- Tipkovnico

- Uporabniško programirljive dodatne paralelne V / I  ter A / D konvertor

- Uporabniško programirljivi dodatni sinhroni serijski kanal (SPI)

#### Montaža

- Vertikalna ali horizotalna motaža

- Povezava: modul na ploščo ali modul na kabel